## 3.3 Управление качеством

Выпуск комбинированных пожарных извещателей, предназначенных для эксплуатации в системах противопожарной защиты зданий и сооружений, предъявляет исключительно высокие требования к системе контроля качества производственного процесса. Отказ одного извещателя на объекте может привести к несвоевременному обнаружению пожара и катастрофическим последствиям для людей и имущества. Одновременно с этим ложное срабатывание влечёт штрафные санкции со стороны органов государственного пожарного надзора, вызов пожарных расчётов и репутационные потери для монтажной организации. В связи с этим на проектируемом предприятии внедряется система тотального управления качеством, основанная на принципе 100% автоматизированного инструментального контроля каждой единицы выпускаемой продукции.

Данный подход принципиально отличается от статистического выборочного контроля (по ГОСТ Р ИСО 2859), применяемого на крупных конвейерных производствах, где тестируется от 1 до 5 процентов партии. При объёме производства 700 изделий в месяц предприятие имеет техническую и экономическую возможность протестировать каждый извещатель на комбинированном стенде «СИ-ТДК», что полностью исключает попадание брака в отгрузочную партию и является ключевым уникальным торговым предложением ООО «СигналПром» на рынке B2B-продаж монтажным организациям.

Технологический процесс производства и контроля качества представляет собой линейный поток материалов с обязательными межоперационными точками контроля. Общая блок-схема технологического процесса включает шесть последовательных этапов: входной контроль, ручной монтаж выводных компонентов, прошивка микроконтроллера, автоматизированное тестирование на стенде «СИ-ТДК», маркировка и сериализация, упаковка и складирование.

[МЕСТО ДЛЯ БЛОК-СХЕМЫ: Технологический процесс сборки и контроля качества]

Рисунок 3 – Блок-схема технологического процесса сборки и контроля качества комбинированного извещателя

Этап 1. Входной контроль комплектующих (ВТК). Партии печатных плат с выполненным SMT-монтажом, поступающие от контрактного производителя ООО «Электроконнект», подвергаются обязательному визуальному и инструментальному контролю. Техник ОТК осуществляет выборочную проверку качества пайки SMD-компонентов под бинокулярным микроскопом (в соответствии с критериями приёмки IPC-A-610 класс 2), а также инструментальную проверку электрических параметров мультиметром (целостность цепей питания, отсутствие коротких замыканий между шинами). Партии, не прошедшие входной контроль, возвращаются поставщику по рекламации. Пластиковые корпуса проверяются на отсутствие деформаций, сколов и целостность воздухозаборных щелей дымовой камеры.

Этап 2. Ручной монтаж выводных компонентов и сборка. Сборщик РЭА выполняет следующие операции на антистатическом рабочем месте, оснащённом индукционной паяльной станцией Quick 203H ESD и дымоуловителем DUET FE-250-2-А:

– впаивание выводных оптических компонентов — ИК-излучателя Kingbright L-34F3C и фототранзистора Lite-On LTR-301 — в посадочные места на печатной плате с соблюдением температурного профиля пайки (температура жала 350 °C, время контакта не более 3 секунд);

– впаивание NTC-термистора Murata NCP18XH103F03RB (выводной вариант для THT-монтажа, если не установлен на SMT-этапе);

– установка оптического лабиринта (дымовой камеры) на печатную плату и фиксация защёлками;

– механическая сборка: защёлкивание платы с лабиринтом в нижнюю часть пластикового корпуса, установка верхней крышки;

– визуальный контроль собранного изделия: проверка корректности защёлкивания, отсутствия зазоров, свободного прохождения воздуха через дымовую камеру.

Среднее время выполнения этапа 2 составляет 12–15 минут на одно изделие. При работе двух сборщиков в штатном режиме производительность участка ручного монтажа составляет до 40–45 изделий за рабочую смену (8 часов).

Этап 3. Программирование (прошивка) микроконтроллера. Собранное изделие подключается к автоматизированному рабочему месту (АРМ) программатора через интерфейс SWD (Serial Wire Debug) посредством аппаратного программатора WCH-LinkE. Процедура прошивки полностью автоматизирована: скрипт среды разработки MounRiver Studio последовательно выполняет стирание памяти микроконтроллера CH32V003F4P6, запись бинарного файла встроенного программного обеспечения (firmware), верификацию контрольной суммы (CRC-32) и присвоение уникального серийного номера изделия. Результат операции (успех или ошибка) автоматически регистрируется в базе данных MES-системы. Время прошивки одного изделия — менее 30 секунд. При использовании группового программатора (до 4 изделий одновременно) производительность этапа не является узким местом технологического процесса.

Этап 4. Автоматизированное функциональное тестирование на комбинированном стенде «СИ-ТДК». Данный этап является ключевым элементом системы управления качеством и центральным объектом автоматизации в настоящей выпускной квалификационной работе.

Комбинированный стенд «СИ-ТДК» предназначен для проведения функциональных испытаний, испытаний по устойчивости к повышенной температуре и изменению напряжений питания извещателей пожарных тепловых точечных, тепловых линейных и дымовых оптико-электронных точечных. Стенд объединяет в единой конструкции аэродинамический канал для тестирования дымового сенсора и термокамеру для тестирования теплового канала, что позволяет провести полный цикл функциональных испытаний комбинированного извещателя на одной установке без перемещения изделия между различными стендами.

Алгоритм автоматизированного тестирования дымового канала реализуется следующим образом. Техник ОТК размещает партию собранных и запрограммированных извещателей (до 10 единиц одновременно) в оснастку стенда. После герметизации измерительной зоны автоматика стенда выполняет последовательность операций:

– запуск вентиляторов и стабилизация ламинарного воздушного потока на скорости 0,20 ± 0,04 м/с (в соответствии с требованиями Приложения Д ГОСТ Р 53325-2024);

– активация генератора тестового аэрозоля и дозированная подача стандартизированного имитатора дыма с контролируемым нарастанием оптической плотности;

– плавное увеличение удельной оптической плотности среды с градиентной скоростью от 0,015 до 0,1 дБ/м в минуту до достижения порога срабатывания;

– регистрация момента срабатывания каждого извещателя по цифровому интерфейсу (RS-485 или двухпроводная адресная линия) с фиксацией значения оптической плотности в момент перехода в состояние «Пожар»;

– сравнение зафиксированного порога срабатывания с нормативным коридором (от 0,05 до 0,20 дБ/м для извещателей класса чувствительности, определённого техническими условиями);

– автоматическое проветривание измерительной зоны до прозрачности воздуха менее 0,02 дБ/м.

Алгоритм тестирования теплового канала реализуется в термокамере того же стенда «СИ-ТДК». Автоматика стенда осуществляет нагрев воздушной среды с заданным температурным градиентом (от 5 до 30 °C в минуту), имитируя условия развития реального пожара. Микроконтроллер CH32V003 каждого тестируемого извещателя анализирует данные с NTC-термистора Murata NCP18 и должен корректно отработать дифференциальный градиент, сформировав сигнал тревоги по цифровой шине. Далее камера переходит в режим тестирования абсолютного максимального порога, плавно повышая температуру до статических значений класса извещателя (от +54 °C до +70 °C для класса A2R). Извещатели, успешно и своевременно подавшие сигнал «Пожар» в обоих термических режимах (дифференциальном и максимальном), проходят тепловой тест.

По завершении полного цикла испытаний (дымовой канал + тепловой канал) стенд автоматически формирует цифровой протокол для каждого серийного номера, содержащий: значение оптической плотности при срабатывании дымового канала; температуру и временнýю задержку срабатывания теплового канала; результаты проверки при пониженном и повышенном напряжении питания. Протокол передаётся в MES-систему предприятия.

Дополнительно на предприятии эксплуатируется климатическая камера «Тепло-Влага ПРО КТВ 0/130-120 silent», предназначенная для проведения расширенных квалификационных (типовых) испытаний. В отличие от стенда «СИ-ТДК», используемого для 100% приёмо-сдаточного контроля, климатическая камера применяется для периодических испытаний выборки из серийной партии на устойчивость к воздействию повышенной влажности (до 98%), циклическим перепадам температур (от 0 до +130 °C) и длительному термостарению. Результаты квалификационных испытаний являются обязательным приложением к сертификату соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 и подтверждают заявленный срок службы изделия (не менее 10 лет по ГОСТ Р 53325-2024).

Этап 5. Сериализация, маркировка и блокировка брака. MES-система предприятия агрегирует цифровые протоколы испытаний от стенда «СИ-ТДК» и формирует решение «годен/брак» для каждого серийного номера. Логика принятия решения полностью автоматизирована и исключает влияние человеческого фактора:

– если цифровой профиль изделия содержит положительные результаты по ВСЕМ тестам (дымовой канал, тепловой дифференциальный, тепловой максимальный, напряжение питания), MES-система формирует команду термотрансферному принтеру Godex RT230 на печать самоклеящейся полимерной этикетки с уникальным серийным номером, датой выпуска, DataMatrix-кодом и единым знаком обращения продукции на рынке (ЕАС);

– если хотя бы ОДИН параметр выходит за пределы допуска, MES-система аппаратно БЛОКИРУЕТ принтер (физически исключая возможность нанесения этикетки на бракованное изделие) и переводит запись в электронный журнал изолятора брака с указанием причины отбраковки;

– бракованные изделия изымаются из производственного потока, маркируются красным стикером и направляются на участок анализа дефектов для выявления причины и корректирующих действий.

Принципиальным преимуществом данной архитектуры является невозможность попадания бракованной продукции в отгрузочную партию даже при ошибке или недобросовестности персонала: без физической этикетки с DataMatrix-кодом изделие не может быть учтено в системе складского хранения и не подлежит отгрузке заказчику.

Этап 6. Упаковка и складирование. Успешно прошедшие все испытания извещатели с нанесённой маркировкой укладываются в индивидуальную картонную упаковку, комплектуемую паспортом изделия (с указанием серийного номера и даты выпуска), инструкцией по монтажу и монтажной базой. Упакованная продукция размещается на стеллажах склада готовой продукции для последующей отгрузки дистрибьюторам и монтажным организациям через транспортные компании (СДЭК, «Деловые Линии»).

Внедрение описанной системы автоматизированного контроля качества обеспечивает достижение следующих технико-экономических эффектов:

– гарантированное отсутствие скрытого производственного брака в отгружаемой продукции (уровень дефектности менее 0,1% за счёт 100% выходного контроля);

– полная прослеживаемость каждого изделия на протяжении всего жизненного цикла (по серийному номеру можно восстановить результаты испытаний через 10 лет после выпуска);

– объективное документальное подтверждение качества для заказчиков — монтажных организаций (цифровой паспорт испытаний по запросу);

– снижение расходов на гарантийное обслуживание и рекламации до минимума;

– соответствие требованиям ГОСТ Р 53325-2024 по электромагнитной совместимости и устойчивости к воздействию повышенной температуры;

– формирование конкурентного преимущества перед производителями, применяющими статистический выборочный контроль.

Таким образом, система управления качеством на предприятии ООО «СигналПром» построена на принципе гибридной автоматизации: ручная высококвалифицированная сборка сочетается с полностью автоматизированным инструментальным тестированием и программно-аппаратной блокировкой выпуска брака. Данный подход соответствует направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» и демонстрирует практическую реализацию принципов автоматизации на малом производственном предприятии радиоэлектронной отрасли.